设备特点：

- USB模拟键盘设备，支持热插拔。

- USB取电

- 可读出卡片UID：Mifare Mini, Mifare 1k, Mifare 4k, Mifare Plus, Ultralight, DesFire & Mifare_ProX

- 可读出卡片数据: Mifare Mini, Mifare 1k, Mifare 4k and Ultralight

- 内部集成天线，蜂鸣器，LED

- 工作频率13.56 MHz

- 读卡距离，0-8cm 与卡片有关

- 存储温度：-20 ºC ~ +85 ºC

- 工作温度：-10 ºC ~ +70 ºC

- 设备尺寸：

硬件描述

设备有一个四位的拨码开关，红色和绿色一体的LED，和一个蜂鸣器。如图所示：

拨码开关功能描述

SW1: ON   软件配置模式，

OFF  硬件配置模式

SW2：ON		通信模式（硬件配置模式下有效）

OFF	键盘模式（硬件配置模式下有效）

SW3-SW4：	无效

LED功能描述

Red LED：		常态点亮，输出错误时闪烁。

Green LED：	刷卡成功后点亮，稍后自动熄灭

蜂鸣器功能描述

伴随LED状态蜂鸣，成功时蜂鸣一次，失败时蜂鸣两次。

软件配置

设备出厂时，SW1和SW2都在ON位置，设备可以直接上电，当正确识别到设备后，打开软件配置读卡器。点击Reset按钮后，设备进入键盘模式，此时设备可以正常工作。

如果想重新配置读卡器，请按以下步骤操作。

拨动SW1到OFF，SW2到ON，重新启动设备。在设备管理器中会识别到两个描述项。如图所示：

查看“USB 人体学输入设备”的属性，如下图所示。

成功识别到读卡器后，打开MR760 Tool软件。如下图：

点击“Connect”连接设备，连接成功后，状态如下图所示：

在此可以配置读卡器，相关选项

- Card SNR		卡片SNR输出配置

- Read Card SNR		选择是否输出SNR

- LSB First				低字节在前

- MSB First				高字节在前

- DEC					十进制输出

- HEX					十六进制输出

- Card Type Support		支持读卡类型选项，此选项为单选。

- Mifare S50/S70

- UltraLight

- ISO15693

- Mifare S50/S70		Mifare S50/S70卡片数据输出配置项

- Block set				设置是否输出数据块

- Block Start				输出开始块

- Block End				输出结束块

- Byte Start				输出块开始字节

- Byte End				输出块结束字节

- Key A					使用A密钥认证

- Key B					使用B密钥认证

- UltraLight				UltraLight卡片数据输出配置项

- Page set				设置是否输出数据页

- Page Start				输出开始页

- Page End				输出结束页

- ISO15693				ISO15693卡片数据输出配置项

- Block set				设置是否输出数据块

- Block Start				输出开始块

- Block End				输出结束块

- Config						输出配置项

- Enter					输出数据后是否加回车换行

- CapsLk  				大写或小写输出

设定好各项参数后，按键DownLoad下载参数。下载成功后，拨动SW1和SW2到相同位置（都在ON或OFF位置）。按键Reset重启设备，设备进入键盘模式，此时设备可以正常工作。

操作实例

- ISO14443A卡号输出：

按下图配置后，支持输出ISO14443A类型的4、7、10字节卡号。

可选择配置

- 低字节在前或高字节在前；

- 十进制输出或是十六进制输出；

- Enter键输出；

- CapsLk建输出；

注意：不要在Mifare S50/S70选项中的Block Set项打勾。

- Mifare S50/S70卡片输出

按下图配置后，支持输出Mifare S50/S70卡片的卡号或数据块。

可选择配置

- 是否输出卡号；

- 低字节在前或高字节在前；

- 十进制输出或是十六进制输出；

- Enter键输出；

- CapsLk建输出；

- 数据扇区的开始块和结束块；

- 数据块的开始字节和结束字节；

注意：必须在Mifare S50/S70选项中的Block Set项打勾，并且填写有效的密钥和密钥类型，才能确输出设定的卡片数据块。

以上配置输出结果：

0242428834								// 卡号

0E732BA2F488040047B994D44D703409		// 第0块

000102030405060708090A0B0C0D0E0F		// 第1块

00000000000000000000000000000000		// 第2块

000000000000FF078069FFFFFFFFFFFF			// 第3块

- UltraLight卡片输出

按下图配置后，支持输出UltraLight卡片的卡号或数据块。

可选择配置

- 是否输出卡号；

- 低字节在前或高字节在前；

- 十进制输出或是十六进制输出；

- Enter键输出；

- CapsLk建输出；

- 数据开始页和结束页

注意：必须在UltraLight选项中的Page Set项打勾，才能确输出设定的卡片数据页。

以上配置输出结果：

043AA4E1BF0280				// 卡号

043AA412					// 第0页

E1BF0280					// 第1页

DC480000					// 第2页

00000000					// 第3页

- ISO15693卡片输出

按下图配置后，支持输出ISO15693卡片的卡号或数据块。

可选择配置

- 是否输出卡号；

- 低字节在前或高字节在前；

- 十进制输出或是十六进制输出；

- Enter键输出；

- CapsLk建输出；

- 数据块开始块和结束块

注意：必须在UltraLight选项中的Page Set项打勾，才能确输出设定的卡片数据页。

以上配置输出结果：

B2DACF19000007E0				// 卡号

00044192						// 第0块

11111111						// 第1块

22222222						// 第2块

33333333						// 第3块

11111111						// 第4块

E2C770E6						// 第5块

34456718						// 第6块

E2C770E6						// 第7块

4308BEC2						// 第8块